Tytuł: Digital Vinyl System (DVS) z odtwarzaczem audio SD i przetwornikiem DAC na FPGA Basys 3

Autorzy: Kacper Jelonek (KJ), Tomasz Jachymiak (TJ)

Ostatnia modyfikacja: 1.09.2026

# Spis treści

1.  Repozytorium git	1

2.  Wstęp	1

3.  Specyfikacja	1

3.1.  Opis ogólny algorytmu	1

3.2.  Tabela zdarzeń	2

4.  Architektura	2

4.1.  Moduł: top	2

4.1.1.  Schemat blokowy	2

4.1.2.  Porty	3

a)  xadc – xadc_interface, input	3

b)  sd – sd_card_controller, inout	3

c)  uart – uart_tx / uart_rx, inout	3

d)  dac – r2r_dac, output	3

4.1.3.  Interfejsy	3

a)  x2t – xadc to tracker	3

b)  t2p – tracker to player	3

c)  s2b – sd to bridge	3

d)  p2u – player to uart_tx	3

e)  u2d – uart_rx to dac	3

4.2.  Rozprowadzenie sygnału zegara	3

5.  Implementacja	4

5.1.  Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	4

5.2.  Wykorzystanie zasobów	4

5.3.  Marginesy czasowe	4

6.  Konfiguracja sprzętu	4

7.  Film.	4

# Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

https://github.com/semitechen/DVS_Basys3.git

W przypadku repozytorium prywatnego należy zaprosić użytkownika zewnętrznego o adresie mailowym: kaczmarczyk@agh.edu.pl (użytkownik został zaproszony).

# Wstęp

Cyfrowy System Winylowy (Digital Vinyl System – DVS) to technologia pozwalająca DJ-om na sterowanie odtwarzaniem cyfrowych plików muzycznych za pomocą tradycyjnego gramofonu analogowego z płytą z kodem czasowym (timecode). Komercyjne rozwiązania tego typu wymagają podłączenia komputera PC z dedykowaną kartą dźwiękową, co wprowadza opóźnienia buforowania USB. Celem niniejszego projektu było zaprojektowanie i zaimplementowanie w pełni autonomicznego, bezlatencyjnego systemu DVS zrealizowanego w całości sprzętowo na układzie FPGA Xilinx Artix-7 (Digilent Basys 3).

Układ pobiera sygnał timecode 1 kHz (Serato) z wejścia analogowego XADC, dekoduje ruch i prędkość obrotową igły w czasie rzeczywistym, odczytuje bezstratne próbki audio PCM z karty micro-SD przez magistralę SPI (16.67 MHz), moduluje prędkość odtwarzania w generatorze NCO, przesyła próbki łączem szeregowym UART o prędkości 2 Mbps pomiędzy dwoma płytkami Basys 3 oraz odtwarza dźwięk przez 16-krotnie nadpróbkowany przetwornik DAC R-2R z pętlą kształtowania szumu (Noise Shaping) i ditherem TPDF.

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu

Algorytm działania systemu DVS dzieli się na następujące etapy przetwarzania równoległego w FPGA:

  - Inicjalizacja: Po włączeniu zasilania następuje reset rejestrów, kalibracja estymatora składowej stałej DC dla wejść XADC oraz sekwencja inicjalizacji karty SD w trybie SPI (komendy CMD0, CMD8, ACMD41, CMD16 przy zegarze 200 kHz).

  - Akwizycja i usuwanie DC: Przetwornik XADC próbkuje kanał lewy i prawy sygnału timecode 1 kHz z wejść JXADC. Cyfrowy filtr IIR pierwszego rzędu estymuje i odejmuje składową stałą. Detektor obwiedni squelch sprawdza obecność sygnału powyżej poziomu szumu (~20 mV), co pozwala automatycznie wyciszyć odtwarzanie po podniesieniu igły.

  - Dekodowanie kwadraturowe i estymacja prędkości: Podwójny przerzutnik Schmitta z histerezą formuje sygnały cyfrowe. Automat stanów kodu Graya generuje impulsy krokowe z 4-krotną rozdzielczością (11.025 próbki audio na krok) i wyznacza kierunek obrotu. Wielocyklowy dzielnik sekwencyjny wylicza współczynnik prędkości w formacie Q4.12 (16'h1000 = 1.0x przy 25 000 cykli/krok), wygładzany filtrem dolnoprzepustowym IIR.

  - Odczyt z karty SD i buforowanie: Kontroler SPI przesyła komendy odczytu blokowego CMD17 z częstotliwością 16.67 MHz. Mostek BRAM zapisuje 512-bajtowe sektory audio do kolejki FIFO (1024 próbki), dbając o ciągłe utrzymywanie stanu napełnienia bufora.

  - Modulacja NCO i transmisja UART (Płytka A): Moduł variable_speed_player generuje impulsy odczytu z FIFO proporcjonalnie do wyznaczonej prędkości. Każda próbka audio jest natychmiast wysyłana ramką UART z prędkością 2 Mbps (czas transferu 5.0 µs na próbkę).

  - Odbiór DAC, Noise Shaping i VU-Meter (Płytka B): Odbiornik UART pobiera próbki audio, układ watchdog nadzoruje ciągłość transmisji (200 ms timeout), blok oversamplingu 16x z pętlą Noise Shapingu pierwszego rzędu (1 - z^-1) i ditherem TPDF redukuje szum kwantyzacji drabinki rezystorowej R-2R, a diody LED[11:0] wyświetlają dynamiczny wskaźnik poziomu audio VU-Meter.

## Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie).

| Zdarzenie | Kategoria | Reakcja systemu |
| --- | --- | --- |
| Włączenie zasilania / Reset (BTNC) | Inicjalizacja | Reset rejestrów, inicjalizacja karty SD SPI, kalibracja DC XADC, wyzerowanie bufora FIFO, stan spoczynkowy DAC (128 / 1.65V). |
| Położenie igły na obracającej się płycie | Timecode | Detektor Squelch wykrywa sygnał (>20 mV), zapala się dioda LED13, automat Graya generuje impulsy krokowe, start odtwarzacza NCO. |
| Odtwarzanie w przód (33 1/3 RPM) | Odtwarzanie | Współczynnik speed_factor = 1.0x (16'h1000), dioda LED14 = 1, strumień audio przesyłany przez UART @ 2 Mbps, diody talerza LED[12:0] obracają się. |
| Przyspieszenie / Spowolnienie (Pitch/Nudge) | Modulacja prędkości | speed_factor zmienia się w zakresie 0.01x - 4.0x, akumulator fazy NCO dostosowuje częstotliwość generowania próbek audio. |
| Ruch płyty wstecz (Scratch / Rewind) | Scratch | Wykrycie odwróconej sekwencji faz Graya, kierunek direction = 0, mostek SD odczytuje sektory wstecz, odtwarzanie dźwięku do tyłu. |
| Zatrzymanie płyty dłonią (Vinyl Stop) | Modulacja prędkości | Licznik przekracza 25 ms bez impulsu, speed_factor opada do 0.0x, wstrzymanie odczytu próbek z FIFO. |
| Podniesienie igły z płyty (Needle Lift) | Wyciszenie | Obwiednia opada poniżej progu squelch (<20 mV), sygnał signal_present = 0, natychmiastowe wyciszenie odtwarzacza i zerowanie kroków. |
| Wciśnięcie przycisku BTNU (Track Next) | Sterowanie | Debouncer generuje impuls, zmiana indeksu utworu na następny (0..3), odczyt nowego adresu z track_lut, zresetowanie bufora FIFO. |
| Wciśnięcie przycisku BTND (Track Prev) | Sterowanie | Debouncer generuje impuls, zmiana indeksu utworu na poprzedni, przestawienie wskaźnika adresu sektorów na karcie SD. |
| Przełączenie przełącznika SW0 = 0 | Tryb awaryjny | Wymuszenie trybu Standalone Auto-Play (stała prędkość 1.0x) niezależnie od gramofonu, diody LED przełączają się w tryb dashboardu. |
| Rozłączenie przewodu UART między płytkami | Błąd połączenia | Watchdog na Płytce B po 200 ms braku danych wycisza DAC do poziomu 128 (1.65V), gasną diody VU-Metra. |

# Architektura

Uwaga: dobrze zrobiony projekt zawiera tylko moduły strukturalne (zbudowane z innych modułów) i funkcjonalne (zawierające bloki proceduralne always @). Staramy się nie generować bloków mieszających te dwa typy, o ile to możliwe.
Uwaga: opisujemy architekturę tylko głównego modułu oraz rozprowadzenie sygnału zegara.

## Moduł: top

Osoba odpowiedzialna: JK (Kacper Jelonek), JT (Tomasz Jachymiak)

### Schemat blokowy

Architektura systemu podzielona jest na moduł Płytki A (top_board_a_streamer) oraz moduł Płytki B (top_board_b_dac):




1. Płytka A (top_board_a_streamer):

- xadc_interface: akwizycja analogowa sygnału timecode -> interfejs x2t -> timecode_pos_tracker

- timecode_pos_tracker: dekodowanie fazy i prędkości -> interfejs t2p -> variable_speed_player

- track_selector: dekodowanie przycisków -> adres utworu -> sd_bram_bridge

- sd_card_controller: kontroler SPI karty SD -> interfejs s2b -> sd_bram_bridge

- sd_bram_bridge: mostek buforujący sektory -> interfejs b2f -> audio_fifo

- variable_speed_player: odtwarzacz NCO -> interfejs f2p (z audio_fifo) -> interfejs p2u -> uart_tx

- uart_tx: nadajnik szeregowy UART 2 Mbps -> wyjście uart_tx_pin (Pmod JC1)

2. Płytka B (top_board_b_dac):

- uart_rx: odbiornik szeregowy UART 2 Mbps (wejście uart_rx_pin) -> interfejs u2d -> r2r_dac

- audio_watchdog: układ kontroli obecności danych (200 ms timeout) -> 
wyciszenie DAC

- r2r_dac: 16x oversampling, pętla Noise Shapingu pierwszego rzędu, dither TPDF -> wyjście dac[7:0]

- vu_meter: moduł detekcji amplitudy audio -> wyjście led[11:0] (12-diodowy bargraph VU)

### Porty

#### a)  xadc – xadc_interface, input

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| vauxp6, vauxn6 | wejście analogowe różnicowe lewego kanału timecode (Pmod JXADC pin 1, 7) |
| vauxp14, vauxn14 | wejście analogowe różnicowe prawego kanału timecode (Pmod JXADC pin 2, 8) |

#### b)  sd – sd_card_controller, inout

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| sd_cs | wyjście wyboru układu SPI karty SD (Pmod JA1 / J1) |
| sd_mosi | wyjście danych Master-Out Slave-In SPI (Pmod JA3 / J2) |
| sd_miso | wejście danych Master-In Slave-Out SPI (Pmod JA2 / L2) |
| sd_sck | wyjście zegara magistrali SPI 16.67 MHz (Pmod JA4 / G2) |

#### c)  uart – uart_tx / uart_rx, inout

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| uart_tx_pin | wyjście szeregowe UART 2 Mbps na Płytce A przesyłające próbki audio (Pmod JC1 / K17) |
| uart_rx_pin | wejście szeregowe UART 2 Mbps na Płytce B odbierające próbki audio (Pmod JC1 / K17) |

#### d)  dac – r2r_dac, output

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| dac[3:0] | młodsze bity 0-3 drabinki rezystorowej DAC R-2R (Pmod JA dolny rząd: G3, H2, K2, H1) |
| dac[7:4] | starsze bity 4-7 drabinki rezystorowej DAC R-2R (Pmod JXADC: M2, M1, N2, N1) |

### Interfejsy

#### a)  x2t – xadc to tracker

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| x2t_data_l[11:0] | 12-bitowa zdigitalizowana próbka napięcia lewego kanału timecode z XADC |
| x2t_data_r[11:0] | 12-bitowa zdigitalizowana próbka napięcia prawego kanału timecode z XADC |
| x2t_valid | strob ważności nowych próbek z przetwornika analogowo-cyfrowego XADC |

#### b)  t2p – tracker to player

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| t2p_speed_factor[15:0] | współczynnik prędkości odtwarzania w formacie Q4.12 (16'h1000 = 1.0x) |
| t2p_direction | kierunek obrotu płyty winylowej (1 = Forward, 0 = Reverse) |
| t2p_signal_present | flaga obecności sygnału timecode powyżej progu squelch |

#### c)  s2b – sd to bridge

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| s2b_rd_req | żądanie odczytu 512-bajtowego sektora z karty SD przez magistralę SPI |
| s2b_rd_addr[31:0] | adres logiczny sektora na karcie SD (LBA) |
| s2b_out_byte[7:0] | odebrany bajt danych audio PCM z karty SD |
| s2b_out_valid | strob ważności odebranego bajtu danych ze sterownika SPI |
| s2b_sd_ready | flaga gotowości kontrolera karty SD po zakończeniu inicjalizacji |

#### d)  p2u – player to uart_tx

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| p2u_sample[7:0] | 8-bitowa bezstratna próbka audio PCM wygenerowana przez odtwarzacz NCO |
| p2u_sample_valid | 1-cyklowy impuls wyzwalający transmisję nowej próbki przez nadajnik UART |
| p2u_tx_busy | flaga zajętości nadajnika UART podczas wysyłania ramki szeregowej |

#### e)  u2d – uart_rx to dac

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| u2d_rx_byte[7:0] | odebrana przez odbiornik UART 8-bitowa próbka audio |
| u2d_rx_valid | strob zakończenia odbioru ramki bajtu audio |
| u2d_watchdog_active | flaga aktywności łącza szeregowego nadzorowana przez licznik watchdog 200 ms |

## Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: JK (Kacper Jelonek)

Informacja na temat źródła sygnału zegarowego, używanych częstotliwości zegara w całym układzie:
W całym projekcie zastosowano w pełni synchroniczną architekturę jednomenową opartą o główny zegar systemowy 100.00 MHz (okres 10.00 ns) podawany bezpośrednio z pokładowego generatora kwarcowego płytki Basys 3 (pin W5) przez globalny bufor zegarowy BUFG. Wszystkie moduły w projekcie pracują na zboczu narastającym zegara 100 MHz (posedge clk).

Dla modułów wymagających niższych częstotliwości taktowania (SPI karty SD, UART 2 Mbps, oversampling DAC) zastosowano synchroniczne liczniki taktów zegara 100 MHz generujące impulsy zezwolenia (clock enable) bez wprowadzania asynchronicznych zegarów logicznych:

- Zegar SPI karty SD (sd_sck): dzielnik wyznacza częstotliwość 16.67 MHz w fazie transmisji danych oraz 200 kHz w fazie inicjalizacji karty.

- Taktowanie UART (2 Mbps): okres bitu wynosi dokładnie 50 cykli zegara 100 MHz (100 MHz / 2 000 000 = 50.00), co gwarantuje 0.00% błędu prędkości transmisji.

- Przetwornik DAC R-2R: pętla Noise Shapingu pierwszego rzędu oraz generator liczb losowych TPDF (dual LFSR) pracują z pełną częstotliwością 100 MHz, co eliminuje konieczność stosowania buforów synchronizacyjnych CDC (Clock Domain Crossing).

# Implementacja

## Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| WARNING: [Synth 8-7071] port 'JTAGBUSY' / 'OT' / 'CONVST' of module 'XADC' is unconnected | 6 | Prymityw XADC posiada opcjonalne wyjścia diagnostyczne (np. alarm temperatury krzemu OT, piny JTAG), które nie są wykorzystywane przy bezpośredniej digitalizacji napięcia z wejść różnicowych JXADC. |
| WARNING: [Synth 8-7071] port 'prog_empty' of module 'audio_fifo' is unconnected | 1 | W logice odtwarzacza audio wystarczający jest sygnał pustego bufora (empty) oraz progowego zapełnienia (prog_full); sygnał progowego opróżnienia nie jest wymagany. |
| WARNING: [DRC DPIP-1] / [DRC DPOP-2] Input / MREG pipelining for v_player/inc_reg1 | 2 | Wewnętrzny rejestr mnożnika fazy NCO w variable_speed_player.sv. Przy zegarze 100 MHz margines czasowy WNS = +0.278 ns jest w pełni spełniony. |
| WARNING: [Synth 8-7129] Port sample_pos[...] in module led_pos_display is unconnected | 26 | Do sterowania 16 diodami obrotu talerza pobierane są 4 bity indeksujące sample_pos[17:14]; pozostałe bity pozycji nie mają bezpośredniego obciążenia w tym module. |

## Wykorzystanie zasobów

Tabela z wykorzystaniem zasobów z Vivado (układ Xilinx Artix-7 XC7A35T-1CPG236C):

| Zasób sprzętowy | Dostępne | Płytka A (Streamer) | Wykorzystanie A | Płytka B (DAC) | Wykorzystanie B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 20 800 | 984 | 4.73 % | 248 | 1.19 % |
| Slice Registers | 41 600 | 1 142 | 2.75 % | 286 | 0.69 % |
| Block RAM Tile | 50 | 1.5 | 3.00 % | 0.0 | 0.00 % |
| DSP48E1 | 90 | 1 | 1.11 % | 0 | 0.00 % |
| XADC | 1 | 1 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| Bonded IOB | 106 | 25 | 23.58 % | 26 | 24.53 % |
| BUFG | 32 | 1 | 3.12 % | 1 | 3.12 % |

## Marginesy czasowe

Marginesy czasowe (WNS) dla setup i hold po pełnym trasowaniu (Post-Route Timing Report) przy zegarze 100 MHz (okres 10.00 ns):

| Moduł / Płytka | Częstotliwość | WNS (Setup Slack) | TNS | WHS (Hold Slack) | THS | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka A (top_board_a_streamer) | 100.00 MHz | +0.278 ns | 0.000 ns | +0.073 ns | 0.000 ns | MET (Spełniony) |
| Płytka B (top_board_b_dac) | 100.00 MHz | +0.504 ns | 0.000 ns | +0.119 ns | 0.000 ns | MET (Spełniony) |
| Wersja Single-Board (top_dvs_basys3) | 100.00 MHz | +0.312 ns | 0.000 ns | +0.084 ns | 0.000 ns | MET (Spełniony) |

# Konfiguracja sprzętu

Schemat połączenia ze sobą płytek Basys3 w trybie dual-board:

- Linia danych Audio: Płytka A Pmod JC1 (Pin 1 – K17) <---> Płytka B Pmod JC1 (Pin 1 – K17) (szybki interfejs UART 2 Mbps).

- Linia wspólnej masy: Płytka A Pmod JC (Pin 5 lub 11 – GND) <---> Płytka B Pmod JC (Pin 5 lub 11 – GND).

2. Schematy podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych:

- Płytka A (Gramofon / Timecode): Wejścia Pmod JXADC (Pin 1 dla L, Pin 2 dla R) połączone z wyjściem gramofonu przez kondensator 10 µF i dzielnik polaryzujący 10 kΩ / 2.2 kΩ do 3.3V/GND (~0.6V punkt pracy DC). Ekrany masowe RCA połączone z pinami ujemnymi XADC (Pin 7 vauxn6 i Pin 8 vauxn14).

- Płytka A (Karta micro-SD): Karta micro-SD włożona do adaptera w górnym rzędzie Pmod JA (JA1: CS, JA2: MISO, JA3: MOSI, JA4: SCK).

- Płytka B (Przetwornik DAC R-2R): 8-bitowa drabinka rezystorowa R-2R podłączona do pinów Pmod JA dolny rząd (bity 0..3: G3, H2, K2, H1) oraz Pmod JXADC (bity 4..7: M2, M1, N2, N1), z wyjściem poprowadzonym do wzmacniacza audio / głośników.

3. Konfiguracja zworek, przełączników, itp.:

- Zworka trybu rozruchu JP1 (MODE): Na obu płytkach Basys 3 zworka JP1 została przestawiona w pozycję QSPI (zwarcie pinu środkowego z górnym). Dzięki temu obie płytki automatycznie ładują projekt z nieulotnej pamięci Flash po podłączeniu zasilania bez potrzeby programowania z komputera PC.

- Przełącznik SW0 (Płytka A): Ustawiony w pozycji 1 (DVS Vinyl Mode) do sterowania gramofonem lub 0 (Standalone Auto-Play) w trybie awaryjnym.

# Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://youtu.be/QSMYIAcXrho